Рассмотрено						      Утверждаю

На заседании педсовета				  Директор ГКОУ «ВСОШ г. Бежецка»

Протокол №8 от 28 августа 2019г	     		                                  Ксенофонтов А.А.

Приказ №  15/3 от 17.09.2019г.

О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ

1. Наличие инструкции по охране труда

Инструкция по охране труда утверждается руководителем образовательного учреждения  и  пересматривается не реже одного раза в  5 лет.

- Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете информатики

Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа учащихся по охране труда .

Состояние освещения кабинета

Расположение рабочих мест по отношению к световым проемам должно быть таким, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Допускается правостороннее расположение световых проемов. Искусственное освещение в кабинете должно осуществляться системой общего равномерного освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должно быть 100 — 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк. В качестве источников света должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ.

Расположение и состояние видеомониторов

Видеомониторы на рабочих местах должны располагаться так, чтобы естественный свет из окон не попадал в поле зрения учащихся и не отражался на экранах видеомониторов. Расстояние между видеомониторами в направлении тыла должно быть не менее 2 м, а между боковыми поверхностями видеомониторов — не менее 1,2 м. Площадь на одно рабочее место должно быть не менее 6 м, а объем воз- духа — не менее 24 м Видеомониторы должны быть оснащены защитными экранами. Изображение на   экранах   видеомониторов   должно   быть   ясным   и   предельно   четким   в   пределах оптимального диапазона.

Оборудование рабочих мест учащихся Рабочие места учащихся должны быть оборудованы  столами и рабочими стульями (креслами), регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм Температура воздуха в кабинете должна быть в пределах 19— 21'С, относительная влажность воздуха — 55-32/о. В кабинете перед началом занятий и после каждого академического часа следует осуществлять сквозное проветривание В кабинете ежедневно после окончания занятий должна проводиться влажная уборка, а экраны видеомониторов протираться от пыли. Чистка стекол оконных рам и Светильников должна проводиться не реже двух раз в год. Поверхность пола в кабинете должна быть ровной, без выбоин, нескользкой и удобной для очистки, обладающей антистатическими свойствами. Стены кабинета должны быть окрашены плодными тонами красок- светло-голубым, светло-зеленым, светло-серым цветами. Не допускается использование блестящих поверхностей в отделке интерьера кабинета. Запрещается применять для отделки внутреннего интерьера полимерные материалы (древесностружечные плиты, слоистый бумажный пластик, синтетические ковровые покрытия и др.), выделяющие в воздух вредные химические вещества. На окнах должны быть шторы под цвет стен, не пропускающие естественный свет и полностью закрывающие оконные проемы, Вся информация на стенах должна быть закрыта полиэтиленовой плен- кой. В кабинете не допускается меловая доска.

Режим учебных занятий с учащимися Длительность работы за экранами видеомониторов не должна превышать: для учащихся 6-7-х классов — 20 минут, для учащихся 8 — 9-х классов — 25 минут, для учащихся 10 — 11-х классов на первом уроке — 30 минут, на втором уроке — 20 минут. Перерыв между занятиями должен быть не менее 10 минут, во время которого проводится комплекс упражнений для глаз и физические упражнения для профилактики общего утомления.

Ознакомлены:

| Шапочкина А.А. |  |  | Самухина Н.В. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Васильева Л.А. |  |  | Левченко Л.К. |  |
| Смирнова Т.Н. |  |  | Метлина Г.С. |  |
| Уварова Т.В. |  |  |  |  |